XenaxDocklightDemo.ptp

XenaxDocklightDemo1_Polling.pts

XenaxDocklightDemo2_Events.pts

Beispiel ASCII-Protokoll-Implementierung für

JennyScience AG XENAX Steuerung + LINAX/ELAX Motorstufe

www.jennyscience-sued.de / Jenny Science D-Süd GmbH

Datum: 2019-09-11

Autor: Oliver Heggelbacher

Voraussetzungen

- XENAX Xvi75 oder Xvi48 Controller zugänglich über TCP/IP

- LINAX/ELAX Linearmotor betriebsbereit. Bestätigen Sie dies mit dem Webmotion "Quick Start" Modus.

- Der Docklight-Kommunikationskanal ist auf die richtige IP-Adresse eingestellt. Die Voreinstellung ist 192.168.2.100:10001.

HINWEIS: Durch Doppelklick auf den Statusbereich mit der IP-Adresse in der oberen rechten Ecke können Sie die TCP-Adresse ggf. einfach anpassen. (Die TCP-Portnummer ist immer 10001.)

Zur Verwendung: Manuelle Fahrt

- Klicken Sie auf --> Events On EVT1, um die Ereignismeldungen (@... Meldungen) zu aktivieren.

- Klicken Sie auf --> Referencing REF für die Referenzierung / Referenzfahrt.

Nach der Meldung [Referencing Complete] erscheint:

- Klicken Sie auf 
--> Set Speed 20000 
--> Set Acceleration 400000

, um die Startwerte für einen ersten langsamenTest auszuwählen.

- Klicken Sie auf 
--> Go Absolute 1000 oder 
--> Go Absolute 20000 um Beispielpositionen anzufahren.

Zur Verwendung: Automatischer Test

- Laden Sie die Docklight-Skriptdatei XenaxDocklightDemo1_Polling.pts oder XenaxDocklightDemo2_Events.pts über das Menü Scripting > Open Script....

- Führen Sie das Skript über das Menü Scripting > Run Script (Umschalt + F5) aus.

HINWEIS: Die Motorstufe bewegt sich mit zunehmender Geschwindigkeit und Beschleunigung. Bitte achten Sie auf einen sicheren und beschädigungsfreien Betrieb!

Beispiel-Kommunikationslog: Manuelle Fahrt:

Nach einem manuellen Testlauf kann der Inhalt des Docklight Communication Window wie folgt aussehen:

01.03.2019 13:20:01.237 [TX] - EVT1<CR>

01.03.2019 13:20:01.354 [RX] - EVT1<CR><LF>

>@S1<CR><LF>

[Ready]

01.03.2019 13:20:01.354 [RX] - >@H<CR><LF>

[Referencing Complete]

01.03.2019 13:20:01.354 [RX] - >

01.03.2019 13:20:04.273 [TX] - REF<CR>

01.03.2019 13:20:04.398 [RX] - REF<CR><LF>

>@S2<CR><LF>

[Moving]

01.03.2019 13:20:04.514 [RX] - >@S1<CR><LF>

[Ready]

01.03.2019 13:20:05.321 [RX] - >@H<CR><LF>

[Referencing Complete]

01.03.2019 13:20:05.461 [RX] - >

01.03.2019 13:20:07.397 [TX] - SP20000<CR>

01.03.2019 13:20:07.563 [RX] - SP20000<CR><LF>

>

01.03.2019 13:20:09.649 [TX] - AC400000<CR>

01.03.2019 13:20:09.784 [RX] - AC400000<CR><LF>

>

01.03.2019 13:20:11.964 [TX] - G1000<CR>

01.03.2019 13:20:12.121 [RX] - G1000<CR><LF>

>@S2<CR><LF>

[Moving]

01.03.2019 13:20:12.235 [RX] - >@S1<CR><LF>

[Ready]

01.03.2019 13:20:12.603 [RX] - >

01.03.2019 13:20:16.205 [TX] - G20000<CR>

01.03.2019 13:20:16.345 [RX] - G20000<CR><LF>

>@S2<CR><LF>

[Moving]

01.03.2019 13:20:16.495 [RX] - >@S1<CR><LF>

[Ready]

01.03.2019 13:20:17.361 [RX] - >